### ▶ LC11 Distillation et diagramme binaire (Lycée)

Références :

- [1] Dunod PC

- [2]https://spcl.ac-montpellier.fr/moodle/pluginfile.php/4973/mod_resource/content/2/PARTIE%20C-la%20distillation.pdf

- http://vle-calc.com/

Expériences :

- [1] Mélange eau + huile

- [2] Mélange eau + sirop

- [3] Distillation d’un mélange eau + acétone et caractérisation du distillat.

Remarques :

Niveau : Terminale STL

Prérequis :

Introduction

De façon générale, pour réaliser une transformation chimique, nous sommes amenés à faire des mélanges. Ils peuvent présenter différentes caractéristiques, on les classe en deux grandes catégories.

Présenter deux types de mélanges :

- hétérogènes : eau + huile [1]

- homogène : eau + sirop [2]

À la fin de la transformation chimique, l’objectif est de récupérer le produit qui nous intéresse. Dans le cas du mélange hétérogène, il est facile de récupérer une seule des deux phases en utilisant une ampoule à décanter par exemple (prévoir une ampoule à décanter sur la paillasse). Par contre comment faire pour récupérer uniquement le sirop dans le mélange homogène ? Comment séparer les composants d’un mélange homogène ?

On utilise pour cela la distillation !

En donner des exemples d’applications :

- raffiner le pétrole : on sépare le butane et propane (plus volatil) du kérozène et du gazole (produits d’intérêt)

- fabrication d’alcool comme le whisky : on sépare l’eau de l’alcool (https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisky#La_distillation)

- Collecte d’huile essentielle : on sépare l’huile essentielle de la plante d’intérêt de l’eau (vapeur d’eau riche en huile, se condense et on obtient 2 phases) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_essentielle#Extraction_par_distillation)

Lancer [3].

La distillation ne se fait pas au hasard, il faut d’abord étudier la composition du mélange.

- Mélange binaire

- Composition d’un mélange

Mélange binaire : Un mélange binaire est un mélange de deux corps purs. Par exemple un mélange d’eau et d’acétone.

On peut caractériser la composition du mélange au moyen de deux grandeurs équivalentes.

Fraction massique : La fraction massique d’acétone ωaest le rapport de la masse d’acétone macontenue dans le mélange eau-acétone, sur la masse totale du mélange :

ωa=mama+me

La somme des fractions massiques est égale à 1.

Il est également possible de travailler avec des quantités de matière.

Fraction molaire : La fraction massique d’acétone xa est le rapport de la quantité de matière d’acétone nacontenue dans le mélange eau-acétone, sur la quantité de matière totale du mélange :

xa=xaxa+xe

La somme des fractions molaires est égale à 1.

Pour passer de l’une à l’autre, on utilise les masses molaires de l’eau et de l’acétone :

xa=ωaMaωaMa+ωeMe et ωa=xa Maxa Ma+xe Me

- Courbe d’analyse thermique

On se place à pression constante.

Rappel sur le corps pur : changement d’état à température constante.

Courbe d’analyse thermique liquide-vapeur, donner les phases, définir la température d’ébullition (sur slide).

Puis courbe d’analyse thermique pour un mélange binaire (eau-acétone quelconque) (au tableau pour comparer au corps pur sur slide) : le changement d’état ne se fait plus à température constante. Il y a quand même une rupture de pente lors de la formation de la première bulle de gaz et lors de la disparition de la dernière goutte de vapeur (les indiquer sur le graphe).

Ces courbes d’analyses thermiques dépendent de la composition du mélange binaire : montrer différentes courbes pour différents mélanges sur slide. L’ébullition ne se fait pas à température fixe mais sur un intervalle de température. Cet intervalle de température dépend de la composition du mélange.

Transition : Il est possible de réunir toutes ces courbes d’analyse thermique en un seul graphe qui regroupe toutes les informations : température, composition etc..

- Diagramme binaire liquide vapeur à pression constante

- Construction d’un diagramme

Reprendre le graphe avec les courbes d’analyse thermique pour différents mélanges et tracer le diagramme binaire correspondant au tableau : on reporte les températures de début et de fin d’ébullition pour chaque fraction molaire.

Indiquer les températures d’ébullition des corps purs.

On distingue 3 domaines définis par deux courbes et on va voir par la suite comment exploiter ce diagramme.

- Exploitation d’un diagramme

Indiquer les phases dans chaque domaine (toujours au tableau) : liquide, vapeur, liquide+vapeur.

Ces 3 domaines sont définis par deux courbes :

- courbe de rosée : si on refroidit la vapeur, la première goutte de liquide apparaît quand on atteint la température donnée par la courbe supérieure.

- courbe d’ébullition : si on chauffe le liquide, la première bulle de vapeur apparaît quand on atteint la température donnée par la courbe inférieure.

Ce diagramme permet de remonter à la composition de la phase liquide ou vapeur. On utilise pour cela le théorème de l’horizontale.

Présenter le théorème de l’horizontale au tableau sur le diagramme construit et l’appliquer qualitativement en différentes compositions du mélange : par exemple la composition de la première bulle de vapeur, la composition de la première goutte de liquide, et la composition de la phase vapeur et liquide d’un point quelconque dans le fuseau.

Pour présenter la construction du diagramme et l’application du théorème de l’horizontale, on a utilisé un diagramme binaire simplifié du mélange eau-acétone. Voici le diagramme binaire eau-acétone réalisé avec des données expérimentale (diapo ou directement sur le site ?). (http://www.vle-calc.com/phase_diagram.html)

- Diagramme avec azéotrope

Il existe des mélanges pour lesquels le diagramme binaire est plus complexe et présente deux fuseaux. C’est le cas par exemple du mélange eau - éthanol : montrer sur http://www.vle-calc.com/phase_diagram.html et zoomer sur le 2e fuseau (sinon on ne voit pas).

Identifier de nouveau les courbes d’ébullition de de rosée et les phases dans les domaines.

Présence d’un point particulier : le mélange azéotrope. Ce mélange change d’état à température constante comme un corps pur. La vapeur émise a la même composition que le liquide. Il peut être un minimum ou un maximum.

Par exemple pour le mélange eau - éthanol, le mélange azéotrope est un minimum et se compose de 90% d’éthanol et sa température d’ébullition est 78°C.

La lecture des compositions est la même que pour les diagrammes à un fuseau.

Transition : Dans le cas d’un diagramme binaire à un fuseau, on constate que si on part d’une composition quelconque de la phase liquide en B, en chauffant on obtient une vapeur plus concentrée en B que la phase liquide initiale (théorème de l’horizontale). C’est sur cette constatation que repose le principe de la distillation.

- Application : la distillation

Distillation : La distillation est un procédé de séparation des constituants d’un mélange basé sur la différence de leur température d’ébullition.

- Distillation simple

Présenter un schéma du dispositif et le rôle de chaque élément :

- bouilleur : il apporte la chaleur nécessaire pour le chauffage du mélange à sa température d'ébullition et la production de vapeurs

- condenseur : il réalise la condensation des vapeurs et permet ainsi l'obtention d'un distillat liquide.

Le distillat est le liquide obtenu par condensation des vapeurs.

Présenter ce qu’il se passe avec un diagramme binaire : on cherche à obtenir un distillat du composé le plus volatil, ici l’acétone.  On chauffe un mélange de fraction molaire x0 en acétone jusqu’à sa température d’ébullition T0. La vapeur, et donc le distillat, a une composition xD0 en acétone : le distillat est plus riche en acétone que le mélange initial. Néanmoins le distillat n’est pas de l’acétone pur.

La solution dans le chauffe-ballon s'appauvrit en acétone et la fraction molaire d’acétone dans la vapeur émise diminue au cours du temps.

À la fin, on a un composé pur, ici de l’eau dans le ballon mais le distillat n’est pas de très bonne qualité.

Pour améliorer la qualité du distillat, on utilise la distillation fractionnée.

- Distillation fractionnée

C’est le même montage expérimental mais complété avec un élément essentiel : la colonne de Vigreux. Elle sépare les constituants après une série de vaporisations - condensations successives grâce aux plateaux de verre qu’elle contient. C’est cette distillation qu’on a lancé en début de leçon pour le mélange eau - acétone.

Expliquer le fonctionnement avec un diagramme binaire : on part d’un mélange de fraction molaire x0 en acétone jusqu’à sa température d’ébullition T0. La vapeur se condense sur le verre de la colonne, c’est les traits verticaux sur le diagramme. Cette condensation réchauffe peu à peu la colonne, les vapeurs montent de plus en plus haut avant de se condenser. En suivant les plateaux sur le diagramme, on constate que les vapeurs sont de plus en plus chargées en acétone. En arrivant en tête de colonne, les vapeurs se condensent pour former le distillat. Plus la colonne est grande, plus il y a de plateaux et plus le distillat sera riche en acétone.

Il est possible de prolonger la distillation à tel point que le distillat soit de l’acétone pur et qu’il ne reste que de l’eau dans le ballon.

Arrêter [3] et caractériser le distillat et ce qui reste dans le ballon : avec le sulfate de cuivre anhydre on peut voir que le distillat est bien de l’acétone pur par contre avec le 2,4-DNPH on remarque qu’il y a encore de l’acétone dans le ballon. Il faudrait prolonger la distillation pour purifier ce qu’il y a dans le ballon.

On peut mesurer la masse volumique du distillat : pipeter un volume (gestes expérimentaux !) et peser ce volume.

La distillation fractionnée permet de partir d’un mélange A+B et d’obtenir A pur et B pur séparément !

Appliquer rapidement à la distillation d’un mélange avec azéotrope :

- azéotrope minimum : le distillat est le mélange azéotrope (plus volatil), suivant de quel côté on se place du mélange azéotrope, il reste A ou B pur dans le ballon.

- azéotrope maximum : cette fois-ci l’azéotrope est le composé le moins volatil, c’est la composition du mélange final dans le ballon, on récupère un distillat de A ou B pur suivant de quel côté de l’azéotrope on commence.

Conclusion

Ouverture : Ouvrir sur la caractérisation du distillat avec d’autres procédés plus précis comme la spectroscopie ?