Conversion réciproque d’énergie électrique en énergie chimique

Niveau : CPGE (MP)

Prérequis : réactions d’oxydoréduction, courbes i-E, thermochimie

Biblio : chimie tout-en-un MP et PCSI, Cachau, Le Maréchal

Expériences : pile Daniell, synthèse de l’eau de Javel

Intro : la volonté de limiter les émissions de CO2 par production électrique à partir d’énergies renouvelables se confronte à leur intermittence (vent pour les éoliennes, soleil pour les panneaux photovoltaïques) donc le stockage de l’énergie est un défi majeur. Pour les barrages c’est l’énergie mécanique qui est stockée mais la meilleure solution semble être de stocker l’énergie sous forme chimique et on veut pouvoir passer réciproquement de la forme électrique à la forme chimique comme pour les batteries des téléphones, il nous faut d’abord étudier comment l’énergie chimique peut être transformée en énergie électrique.

I – Conversion d’énergie chimique en énergie électrique

- Principe d’une pile

Une pile est un dispositif permettant de canaliser le flux d’électrons d’une réaction d’oxydo-réduction à travers un circuit électrique slide. On a besoin de séparer les réactifs donc on utilise des demi-piles (compartiments contenant oxydant et réducteur d’un même couple, électrode et électrolyte). Cathode : demi-pile où a lieu la réduction Ox1+e- = Red1. Anode : demi-pile où a lieu l’oxydation Red2 = Ox2+e-. Réaction globale (grâce au fil) : Red2+Ox1 = Red1+Ox2. Le pont salin permet de fermer le circuit et de conserver la neutralité des solutions. La pile est usée lorsqu’un réactif (Red2 ou Ox1) est consommé. Pile Daniell (animation) : couples Zn2+/Zn et Cu2+/Cu. Anode : zinc. Cathode : cuivre. Equation globale Zn(s)+Cu2+(aq)=Zn2+(aq)+Cu(s). Mesure fem avec et sans pont salin, on va essayer de comprendre et de comparer à la théorie.

- Etude de la pile Daniell

On va commencer par les aspects thermodynamiques, pour le moment les deux formes d’énergie échangées qu’on a étudiées sont les transferts thermiques et le travail des forces de pression, or ici on a des échanges de charges donc il faut tenir compte de l’énergie électrique. Appliquons le premier principe au système électrochimique (solutions + électrodes), on a dU=δWp+δWe+δQ d’où dG=-pdV+δWe+δQ-TdS+pdV, d’après le deuxième principe dS=δQ/T+δSc soit dG=δWe-TδSc=edq-TδSc avec e=e+-e- la fem. De plus pour des conditions isobares et isothermes dG=ΔrGdξ. Comme l’entropie créée est toujours positive ΔrGdξ≤edq et c’est égal si on n’a pas d’irréversibilité (dissipation par effet Joule). Or dq=n.Na.(-e).dξ=-nFdξ avec n le nombre d’électrons échangés, ici n=2, et F=96485C.mol-1 la constante de Faraday. A courant nul on a donc ΔrG=-2Fe donc la fem théorique est -ΔrG°/(2F) (concentrations initiales nulles donc Qr=1), mais en fait il y a transferts de charges (courant) donc une vitesse de réaction électrochimique d’où les aspects cinétiques. Pour la pile Daniell on a des couples rapides slide, l’oxydation et la réduction se font sur 2 électrodes différentes et les électrons ne peuvent pas s’accumuler donc ia=-ic. Tension aux bornes de la pile U=e(i=0)+ηc(i)-ηa(i)-ri d’où une tension inférieure à la tension à vide (terme thermo : équilibre, Nernst) à cause du terme cinétique du aux surtensions car le courant circule et du terme ohmique (r résistance interne incluant solutions, pont, jonctions…), on sait donc comment convertir énergie avec piles.

II – Conversion d’énergie électrique en énergie chimique

- Principe de l’électrolyse

Avant on utilisait une réaction spontanée pour obtenir de l’électricité, maintenant on utilise de l’électricité (tension aux bornes de l’électrolyseur) pour forcer une réaction thermodynamiquement défavorable. L’anode est toujours siège de l’oxydation mais cette fois c’est la borne +.

- Electrosynthèse de l’eau de Javel

Lancer électrolyse et expliquer slide. 2 électrodes donc oxydation et réduction, agitation Cl2 et HO- : dismutation du dichlore Cl2(g)+2HO-(aq) = Cl-(aq)+ClO-(aq)+H2O(l). Slide, thermodynamiquement oxydation de l’eau à l’anode mais très lente (graphite), oxydation du dichlore car surtension, par contre réduction de l’eau à la cathode (fer) donc équation globale Cl-(aq)+H2O(l) = H2(g)+ClO-(aq). Identification Javel (ions hypochlorite), surtension et cinétique lente parfois utiles. Mais là on ne parle pas de stockage.

III – Conversion réversible

- Principe d’un accumulateur

Un accumulateur est un dispositif électrochimique qui peut se comporter comme générateur et comme récepteur. Ils constituent les batteries des appareils pouvant fonctionner hors secteur. On veut donc un appareil qui fonctionne comme une pile mais qu’on puisse recharger en forçant la réaction inverse et pouvoir faire des cycles charge-décharge. Pour la réaction spontanée pas de problème car elle se déroule forcément mais pour la réaction forcée il faut faire attention à ne pas réduire/oxyder d’autres espèces (par exemple si on inverse pile Daniell on forme O2 à la place de Zn(s)) donc utilisation de couples et solvants particuliers.

- L’accumulateur au plomb

Utilisé dans les batteries de voitures, il permet de fournir un courant intense (450A pendant quelques secondes). Slide accumulateur chargé (cathode recouverte d’oxyde de plomb) en décharge avec fem de 2V, slide accumulateur déchargé, slide charge de l’accumulateur inversion anode et cathode, bulles car on force aussi l’oxydation de l’eau, slide retour accumulateur chargé et réversibilité, cycle. Slide aspects cinétiques et limitation par le mur de l’eau, plomb pas très réducteur donc fem faible et en plus c’est lourd.

Conclusion : slide on a vu comment avoir une fem à partir d’énergie chimique avec les piles et comment faire une synthèse chimique avec un électrolyseur. On peut combiner les 2 phénomènes dans les accumulateurs afin de répondre au défi du stockage de l’énergie avec les ions lithium bien mieux que l’accumulateur au plomb (Nobel 2019) ou les recherches actuelles sur les ions sodium.

Questions : séparation compartiments, dichlore, thermochimie, Nernst, invention pile Daniell, autres synthèses de l’eau de Javel, fem, capacité, électrodes, électrolyte support, entropie, électrolyse de l’eau, piscines, surtension, rendement faradique, accumulateurs, batteries.